一、施工组织设计与专项安全

施工方案编审制度

为进一步搞好公司安全工作，减少工伤事故，明确各级职责，特制订施工现场安全组织设计与专项安全施工方案编审制度。

1、项目经理部技术负责人、安全员编制本项目的危险源辨识与风险评价报告，经安全管理部负责人审核，总工程师批准后组织实施。

2、项目经理部安全员对浙江省建设厅印发的安全技术资料台帐里规定须编制安全作业方案的，应编制作业方案，经项目经理部技术负责人审核，安全管理部负责人批准后组织实施。

3、对有特殊要求的（如超重吊装作业、脚手架、深基坑支护等），项目经理部技术负责人、安全员应单独编制安全作业方案，经安全管理部负责人审核，总工程师批准后组织实施。

4、项目经理部技术负责人、安全员对大型机械设备安装、拆卸、运输应编作业方案，经材料设备部负责人审核，总工程师批准后组织实施。

二、安全技术措施计划执行制度

经过批准的安全技术措施具有技术法规的作用，必须认真贯彻执行。遇到因条件变化或考虑不周必须变更安全技术措施内容时，应经由原编制、审批人员办理变更手续，否则不能摘自变更。

1、要认真进行安全技术措施的交底。工程开工前，技术负责人或安全员要将工程概况、施工方法和安全措施，向参加施工的管理人员、班组长进行安全技术交底。每个单项工程开始前，应重复进行交待单项工程的安全技术措施。对安全技术措施的落实打下基础。安全交底应有书面材料，有双方的签字和交底日期。

2、安全技术措施中的各种安全设施、防护设置的实施应列入施工任务单。责任落实到班组或个人，并实行验收制度。

3、加强安全技术措施实施情况的检查。安全管理部、工地安全员等有关安全技术人员，要经常深入工地检查安全技术措施的实施情况，及时纠正违反安全技术措施的行为和问题，要对其及时补充和修改，使之更加完善、有效。各级安全部门要以施工安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性地对各工地实施情况进行检查，并监督各项安全措施的落实。

三、安全技术交底制度

工程在开工前和每个单项工程开始前，项目部技术负责人或安全员均应向有关施工人员进行安全技术交底。

1、安全技术交底必须与下达施工任务同时进行，固定场所的工程（包括后勤人员）可定期交底，非固定作业场所的工种可按每一分部（分项）工程或定期进行交底。

2、新进场班组必须先进行安全技术交底后再上岗。

3、安全技术交底内容应包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程及安全注意事项。

4、工程开工前，由项目部技术负责人或安全员将有关安全技术措施向有关管理人员及班组长进行安全技术交底。

5、每个单项工程开始前，由安全员或项目技术负责人向有关生产工人重复进行交待单项工程的安全技术措施。

四、施工机具进场验收与保养维修制度

1、施工机械设备进场后及时对该设备进行报验。

2、进入施工现场的施工机具，在安装完毕后，通知安全管理部，由安全管理部人员验收合格后方可使用。并做好验收记录，验收人员履行签字手续。

3、对施工机具进行日常保养，主要是对某些零件进行检查、清洗、调整、润滑、紧固等工作。

4、施工机具应进行定期保养，工作一段时间后应进行停机检修。运行50小时进行一级保养，运行200小时进行二级保养，运行600小时进行三级保养，运行1200小时进行小修，运行2400小时以上进行中修，运行4800小时以上进行大修。

五、项目部安全检查制度

1、安全检查的目的是，预知危险、消除危险；为了及时发现施工现场存在的不安全事故隐患，采取有效的措施，制止违章指挥和违章作业，以提高施工现场的安全防护水平和安全管理工作。

2、安全检查的内容是，查思想、查制度、查教育、查防护、查隐患，实行安全生产一票否决权；对安全检查出的不安全事故隐患应定人、定时间、定措施做好整改，安全生产检查要贯彻边检查边整改的精神。

3、定期安全检查：项目部每周组织一次文明施工安全检查，班组每天进行安全检查；安全检查要由项目经理负责组织进行。

4、项目部每周参照水利建设项目稽察常见问题清单进行安全价差，对安全检查签发的事故隐患通知书应及时整改回执并做好整改复查。

5、安全检查时应采用“看”、“量”、“测”、“动作试验”等方法进行。

“看”：查看安全技术资料，持证上岗、现场标志、验收检查资料、“三宝”使用情况、“四口”防护情况、机械设备防护装置、生活设施和现场文明施工等。

“量”：主要用尺进行实测、实量，如脚手架各杆件间距、塔吊道轨距离、电箱安装高度、工程与临近高压线安全距离等。

“测”：用仪器、仪表进行实测，如水平仪道轨纵、横向倾斜度，用接地电阻仪测接地电阻值等。

“动作试验”：对各种限位装置进行实际动作检验其灵敏度,如吊机力距限位、行走限位、超高限位、物料提升机、超高、定层、防坠限位保险装置，漏电保护器等。

6、项目部应做好安全检查记录，除进行每周安全检查外，项目部安全管理人员应坚持做好日常安全巡查，填写工地安全日记等。

7、施工班组应做好班前、班中、班后的安全检查，特别是施工作业前必须对作业环境进行认真检查，认真做好班前安全活动记录。

8、安全检查的重点：基坑支护、临边防护、施工用电、施工通道、机械设施、生活设施和现场防火等。

9、除定期安全检查外，还要进行季节性及节假日前后安全检查。

针对夏季施工（雨季、台风期）施工、冬季施工可能给施工现场安全施工带来危害而组织的安全检查，节假日前后为防止施工现场管理人员、操作人员纪律松懈、思想麻痹等而进行的安全检查。

10、安全检查中，对施工现场有重大事故隐瞒和紧急情况的应立即停工整改；制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，经教育不听劝阻者，给予经济处罚，直至停工等处罚。

六、项目部安全教育制度

1、开展安全生产教育，使广大施工管理人员和操作人员真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自觉遵守各项安全生产工艺规章制度。

2、安全教育内容，主要包括安全生产工艺思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。

3、新入企业工人三级安全教育：

公司安全教育，教育内容为劳动安全法律法规、企业劳动安全规章制度，安全生产形势和有关事故案例教训等，教育累计时间不少于15学时。

项目部安全教育，教育内容为本工程施工特点、项目部规章制度、本工程安全技术操作规程、现场危险部位及安全注意事项、机械设备及电气安全事项和防火、防毒、防爆知识，防护用品使用知识等，教育累计时间不少于15学时。

班组安全教育，教育内容为遵章守纪、岗位安全技术操作规程，安全防护装置及劳动防护用品的使用、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策和作业环境、使用机械设备、工具的安全要求等，教育累计时间不少于20学时。

4、工人变换工种（包括临时变换工种）必须进行新工种的安全教育。

5、施工现场必须建立安全教育档案，经三级安全教育新入场工人，应填写安全教育登记表，并履行签字手续，由项目安全员负责管理，未经三级安全教育的人不得分配工作岗位作业。

6、对电工、电焊工、、架子工、超重机械作业、机动车辆驾驶等特种作业人员必须经有关部门进行安全技术培训考核取得操作证后，方可独立操作；特种作业人员的培训工作由企业负责管理，并建立培训档案。

7、施工现场应利用安全会议、宣传栏、读报栏、黑板报、安全宣传标语、安全生产录象等多种形式对施工操作人员进行经常性的安全教育，不断提高工人执行规章制度和安全技术操作规程的自觉性。

8、项目经理每年度应接受不少于90学时的安全培训，其他施工管理人员每年应接受不少于90学时的安全培训。

9、专职安全员必须有经有关主管部门进行安全技术培训。取得岗位合格证书，并持证上岗；每年度应接受不少于90学时的安全技术培训，并经年度考核合格。

七、伤亡事故快报制度

当发生伤亡事故后，负伤人员或最先发现事故的人应立即报告施工现场有关领导。项目部对受伤人员歇工满一个工日以上的事故，要填写伤亡事故登记表并应及时上报。

当发生重伤和重大伤亡事故时，项目部必须立即将事故概况（包括伤亡人数、发生事故的时间、地点、原因等），用快速方（一小时内）报告企业主管部门（人事保卫部、安全部）再上报行业安全管理部门和当地劳动、公安、人民检察院及工会。发生重大伤亡事故，各有关部门接到报告后应立即转报各自的上级管理部门。

对于事故的调查处理，必须坚持“事故原因不清不放过，事故责任者不明不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。”的“四不放过”原则。

八、考核奖罚制度

考核得分值满分为100分，考核得分值在85分及以上为优良，考核得分值在70分及以上为合格，考核得分值在70分以下的为不合格。

1、考核成绩连续五次为优良的奖50元。

2、考核成绩连续十次及以上为优良的奖100元。

3、考核得分一次不合格罚10元。

4、考核得分连续三次不合格罚50元。

5、考核得分连续五次及以上不合格罚100元。

九、项目部班前安全活动制度

1、严格遵守安全生产规章制度、安全技术操作规程，认真开展班前安全活动。

2、班组长在班前进行上岗教育；教育工人正确使用劳动保护用品和安全防护设施、工具，服从工作分配、坚守岗位，不随便开动他人使用的施工机具、电气设备，增强安全生产自我防护能力，做到不违章、不冒险作业。

3、班组长在班前进行上岗交底：交当天的作环境、气候情况，主要工作内容和各个环节的操作安全要求，以及与其它工种的配合等。

4、班组长在班前进行上岗检查：查上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全无隐患、机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。

下岗检查：落手清工作即工清、料清、场清。

5、坚持每月开展班组讲评活动，并将班组讲评活动的内容，认真详细地记录在“班前安全活动”记录表中。

6、听从项目安全员的指导，接受安全检查，协助工地落实整改方案，把事故隐患消灭在萌芽之中。

7、认真落实项目施工员的安全技术交底，对无安全措施的作业环境，工人有权拒绝操作，同时立即报告或越级报告有关部门。

十、施工现场门卫制度

1、凡项目部管理人员及工人进入施工现场大门须一律佩戴由项目部颁发的工作卡。

2、上级机关及有关部门人员进入工地，必须说明情况或主动出示有关证件，方可进入。

3、外来人员请主动出示有关证件，并进行登记后方可进入工地。

4、进入工地的材料，门卫必须登记注明材料规格、品种、数量、车的种类和车号。

5、外运材料须有项目经理签字，方可放行。

6、门卫须坚守工作岗位，夜间值班不得睡觉、喝酒，不断进行巡逻检查，发现问题或可疑情况及时向工地领导报告。

7、门卫人员礼貌待人，严肃制度，搞好大门内外卫生，疏通车道，及时处理门外设摊及围观人群，主动接受上级有关部门综合治理等检查。

十一、施工现场消防制度和措施

1、在编制施工组织设计时，施工现场总平面布置图、施工方法和施工技术均应符合消防安全要求，消防设施应在总平面布置图反映。

2、施工现场应明确划分用火作业，易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

3、施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用，30米以上的建筑物要随层做消防水源管道并设加压泵，每层留有消防水源接口。

4、施工现场严禁吸烟，或者要求设置吸烟室。

5、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶危险物品的距离不得少于10米，与易燃易爆物品的距离不得少于30米。

6、乙炔瓶与与氧气瓶的存放之间距离不得少于2米；使用时两者的距离不得少于5米。

7、氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的阀、表等附件应完整有效，否则不准使用。

8、施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定。

9、施工境现场进行大面积或特殊环境的明火作业，应办理动火审批手续和监护人。

10、施工现场用电，应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，加强电源管理，防止发生火灾。

11、临时木工间、油漆间、木工机具间等，每25平方米应配置一只种类合适的灭火器；油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。

12、严禁在屋用明火熔化柏油。

13、发现火警和火灾，应当迅速报警，并积极组织力量扑救。

14、定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识，提高职工消防安全能力和防火警惕性。

15、由项目部专（兼）职安全员负责施工现场每月消防安全检查，检查要有记录和整改措施及落实情况。

16、对违反消防安全规定造成火灾的有关人员进行必要处罚，情严重的依法追究刑事责任。

十三、施工现场卫生责任制

1、施工现场应确定一名施工负责人或保健急救人员为卫生负责人，全面负责施工现场的卫生工作，贯彻执行施工现场责任制，搞好施工现场的场容场貌、生活卫生、食堂卫生等。

2、生产场所的嗓声、粉尘、有毒有害作业、施工工业污水处理等应符合国家工业卫生规定，定期测试、落实防范措施。

3、生活区域应设置醒目的环境卫生宣传牌和责任包干区；施工现场生活设施齐全（有宿舍床铺、食堂、厕所、浴室、学习娱乐场所等）、设置合理；施工现场应无积水。

4、生活区内做到排水畅通，无污水外流堵塞排水沟现象；有条件的现场应有绿化布置，要落实各项除四害措施，控制四害孳生。

5、宿舍日常生活用品应统一放置整齐，办公室、厕所、生活区等应经常打扫，保持整齐清洁；生活垃圾要有加盖容器放置并有规定的地点，有专人管理，定期清扫；厕所设水箱冲洗要明确专门保洁人员，保持清洁卫生。

6、食堂内应整齐清洁，没有积水，装设纱门纱窗；食具要严格消毒，防止交叉污染；现场茶水供应，茶具要消毒，应符合卫生要求。

7、炊事人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证方可上岗；炊事人员必须做好个人卫生，坚持做到四勤（勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲），操作时应穿戴好白工作服、帽子，不赤背、不光脚，禁止随地吐痰。

8、贮存食品要隔墙离地，注意通风防潮、防虫、防鼠，配置冷藏设备，严禁亚硝酸盐与食堂同共贮。

9、施工现场须有保健医药和急救器材，做好对职工卫生防病宣传教育工作；要利用黑板报、宣传栏等形式向职工介绍防病、治病和急救措施等。

10、施工现场应每半个月由卫生负责人组织对现场卫生检查并记录在册。

十四、危险品安全管理制度

为了加强对化学危险品、易燃易爆物品等危险品的管理，保障我项目部安全生产的需要，保障员工生命财产的安全，保护环境，根据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》等法规，特制订本管理制度。

- 、采购

l、危险品的采购必须根据国务院批准的《化学危险品凭证经营采购暂行办法》的规定办理。

2、危险品设专人采购。采购人员由项目部任命，经安全领导小组审查，请上级机关批示，报公司批准。

3、需要购买危险品(剧毒品、爆炸品、易燃品、高压气瓶、有害放射性物品等)的部门或者工段，需提出申请，报经理审批，核准后购买。

4、认真做好危险品的验收工作。购回危险品后，采购人员和资产专管员按单据说明的品种、规格、数量进行现场验收，无误后方可入库。

(二)、储存和保管

1、危险品必须由专人保管(剧毒品双人、双锁保管)。未经经理批准，不得随意变更。

2、凡库存的危险品必须有明显的标签(名称、规格、数量、质量)。禁止存放无标签的危险品。

3、严禁将危险品带出工作场所。

4、存有危险品(尤其是剧毒品)的仪器室必须严格人员出入制度。因工作需要进入的人员，必须经过批准；无关人员，不得进入。

5、不得私自转让、调拨和赠送危险品。

6、使用、储存危险品的部门未经经理批准不得私自出售危险品。

(三)、领取和使用

1、领取剧毒等危险品，必须遵守领发制度和领发手续。要认真填写《危险品使用记录》中规定的各项内容。

2、剧毒品的使用、领取，必须双人负责。要认真写明用途、用量、日期，做好登记工作。

3、使用人员在作业后，必须将剩余危险品立即退回原处，不得私自存放危验品。

4、使用危险品的教师必须确保安全。对有毒物品的处理，必须按有关规定妥善进行。

5、危险品使用人员的必须经过专项安全教育，指导安全操作方法并采用必要的安全防护措施。

(四)、销毁和检查

1、对过期变质和必须销毁的危险品，要经相关负责人签署意见，送安全领导工作小组审核，报经理批准后，在指定的地点由指定专人采取安全措施进行销毁。

2、加强检查，认真落实规章制度，安装技防设施。项目部、试验室负责人、管理人员要协助安全领导工作小组定期检查，发现库存数量与帐日不符时，要查明原因，上报项目部，做好登记。

3、发现危险品丢失、被盗，要注意保护现场，并采取必要措施，并及时通知安全领导工作小组、上级部门，上报公安机关。

(五）、仓库安全管理

为了加强项目部危险仓库的安全工作，认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，确保财产的安全和工程顺利进展，特制定以下制度：

1、职责

项目部危险品仓库的防火工作在工地消防领导小组的领导下，由义务消防队负责搞好消防器材的配备、管理、养护和使用工作。

2、氧气瓶、乙炔瓶的安全制度：

⑴ 氧气瓶、乙炔瓶应分别存放在通风良好的场所，不能保存放在露天库。

⑵易燃物、易爆物严禁混放在一起，严禁靠近热源，气瓶与明火距离不得小于 10 米，氧气瓶和乙炔瓶使用的间距不得小于 5 米。

⑶乙炔瓶和氧气瓶有防震圈并保持直立及应有防止倾倒的措施；乙炔瓶要有回火装置。

3、易燃、易爆化学品的安全制度：

⑴易燃、易爆物品、有毒物品等分别存放在与普通仓库隔离的专用库内，按照有关规定严格管理。汽油、酒精、油漆极其稀释剂等挥发性易燃材料密封存放。酸类及有害人体健康的物品放在专设的库房内或场地上，做出标记，库房内保持通风。

⑵挥发性的易燃材料不得装在散口容器内和存放在普通仓库内，应保存在距构筑物不小于 25 米处单独隔离，装过挥发性油剂及其他易燃物资的容器未经采取措施，严禁用电焊或者火焊进行焊接与切割。

⑶闪点在摄食 45 度以下的桶装易燃液体不得露天存放，必须少量存放时，在炎热夏季应严防曝晒，并采取降温措施。

4、危险品仓库库房的安全制度：

⑴仓库保管员必须做到 ， 懂本岗位火灾危险性， “三懂三会” 即：懂预防火灾措施，懂扑救火灾的方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。

⑵危险品仓库应配备足够的消防器材，并定期检查养护，保证其能正常使用。

⑶危险品仓库房内应使用防爆型照明灯具，严禁使用明火，门口要写出防火标志，人员搬运时要轻拿轻放，严防撞击。 ⑷各仓库随时清理仓库周围的易燃杂物。

⑸危险品仓库应有避雷及静电接地设施。

⑹在以下场所施工中严格执行动火作业审批制度。

⑺距易燃、易爆物品（仓库）10 米范围内。

⑻油库、加油站 10 米范围内。

⑼氧气、乙炔储存库 10 米范围内。

⑽库房内外设置防火标志，仓库院内要留存不得小于 3.5 米宽的消防通道，并结合储存物品性质设置相应的消防器材并在明显部位设置火警电话警示牌。

泥工安全技术操作规程

1、上下脚手架应走斜道；不准站在砖墙上做砌筑、划线（勒缝）、检查大角垂直度和清扫墙面等工作。

2、砌砖使用的工具应放在稳妥的地方；斩砖应面向墙面，工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。

3、超过胸部以上的墙面不得继续砌筑，必须及时搭设架子；不准用不稳定的工具或物体在脚手板面垫高工作。

4、从砖垛上取砖应先取高处后取低处，防止垛倒伤人；

5、山墙砌完后应即安装桁条或回临时支撑，防止倒塌。

6、超吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后，方可松开夹具。

7、在屋面坡度大于25度时，挂瓦恬使用移动板梯，板梯必须有牢固的挂钩；没有外架子时，檐口应有搭防护栏杆和防护立网。

8、屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳；屋面而无望板时，应铺设通道，不准在桁条、瓦务上行走。

9、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不得大于2米；架止堆放不得过于集中，在同一跨度内不应超过两人。

10、不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手板；阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网；严禁踩踏脚手架的护栏杆和阳台栏板上进行操作。

11、机械喷灰、喷涂应戴防护用品，压力表、安全阀应灵敏可靠，输浆管各部接口应拧紧卡牢；管路摆放顺直，避免折弯。

12、输浆应严格按照规定压力进行，超压和管道堵塞应卸压检修。

13、贴面使用预制件、大理石、瓷砖等，应堆放整齐平稳，边用边运；安装要稳拿稳放，街灌浆凝固稳定后方可拆除临时支撑。

14、使用磨石机必须配备触电保护器，戴绝缘手套，穿胶鞋，电源线不得破皮漏电，金刚砂安装必须牢固，经试运转正常，方可操作。

混凝土工安全技术操作规程

1、车子向料斗倒料，应有档车措施，不得用力过猛和撤把。

2、用井架运输砼，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳超稳落。

3、浇灌砼使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固；操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。

4、用输送泵输送砼，管道接头、安全阀必须完好，管道的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。

5、浇灌框架、梁、柱砼，应设操作平台，不得直接站在模板上或支撑上操作。

6、浇捣拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行；浇圈梁、雨蓬、阳台，应设防护措施；浇捣料仓，下口应先行封闭，并铺设临时脚手架，以防人员下坠。

7、不得有砼养护窑（池）边上站立和行走，并注意窑盖板和地沟孔洞，防止失足坠落。

8、预应力灌浆，应严格按照规定压力进行，输浆管道应畅通，阀门接头要严密牢固。

9、使用震动棒必须配备触电保护器，穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得破皮漏电。

10、夜间浇筑砼时，应有足够的照明设备。

木工安全技术操作规程

1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料；顶撑要垂直，底端平整坚实并加垫木；木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。

2、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序；禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

3、支设独立梁模应设临时工作吧， 得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

4、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台，不足4米的可使用马凳操作。

5、采用桁架支模应严格检查，发现严重变形，螺栓松动等应及时修复。

6、拆除模板应经施工技术负责人同意；操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬落、拉倒；完工前不得留下松动和悬挂的模板；拆下的模板应及时运到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。

7、拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制松件模板，应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。

8、拆除模板一般应采用长撬杆，严禁操作人员站在正拆除的模板上。

9、高处、复杂结构模板拆除，应有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工作面，严禁操作人员进入工作区。

10、拆模间隙时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然坠落，倒塌伤人。

11、在坡度大于25度在屋面上操作，应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。

12、木屋架应在地面拼装必须在上面拼装在应连续进行，中断时应设临时支撑；屋架就位后，应及时安装脊檩拉杆或临时支撑；吊运材料所用索具必须良好，绑扎要牢固。

13、在没有望板的屋面上安装石棉瓦，应屋架下弦设安全网或其它安全措施；并使用有防滑条的脚手板，钩挂牢固后方可操作；禁止在石棉瓦上行走。

14、安装二层楼以上外墙窗扇，如外面无脚手架或安全网，应挂好安全带，安装窗扇中的固定扇，必须钉牢固。

15、不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料，必须通行时应在大楞上铺设脚手板。

16钉房檐板，必须站在脚手板上，禁止在屋面上探身操作。

17、平刨机必须有安全防护装置，否则禁止使用。

18、刨料应保持身体稳定，双手操作；刨大面时，手要按在料上面；刨小面时，手指不低于料高的一半，并不得少于3厘米；禁止手在较后推送。

19、刨削量每次一般不得超过1.5MM，进料速度保持均匀，经过刨口时用力要轻，禁止在刨刀上面回料。

20、刨厚度大于1.5MM，长度小30MM的木料，必须用压板或推棍，禁止用手推进。

21、过节疤、戗槎要减慢推料速度，禁止用手按节疤上推料；刨旧料必须将铁钉、泥砂等清除干净。

22、换刀片应拉闸断电或摘掉皮带。

23、同一台刨机的刀片重量、厚度必须一致，刀架、夹具必须吻合；刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不准使用；紧固刀片的螺钉，应嵌入槽内，并离刀背不少于是厘米。

24、压刨机只准采用单向开关，不准采用倒顺双向开关；三、四面刨，要按顺序开动。

25、送料和接料不准戴手套，并应站在机床的一侧；刨削量每次不得超过5毫米。

26、进料必须平直，发现材料走横或卡位，应停机降低台面调正，遇硬节减慢送料速度，送料手指必须离开液筒20厘米以外，接料必须得料走出台面。

27、刨短料长度不得短于前后压滚距离、厚度小于1厘米的木料，必须垫托板。

28、圆盘锯操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧。

29、操作要带防护眼镜，人站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

30、短窄料应有推棍，接料使用刨钩；超过锯片关径的小料禁止上锯。

31、进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推，接料要待料出锯片15厘米，不得用手硬拉。

32、各种木工机械一定要做好传动部位防护罩、安全防护挡板，安装漏电保护器，做到“一机、一闸、一漏、一箱”。

33、木工车间必须设置有效的灭火器材，必须设置安全警令标志和安全防炎牌，禁止吸烟。

钢筋工安全技术操作规程

1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

2、在高空、深坑绑扎钢筋、安装骨架、须搭设脚手架与马道，绑扎高层建筑圈梁、挑梁、外墙、边拉钢筋，应搭设外挂架或安全网，绑扎时挂好安全带。

3、绑扎立柱，墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上攀登骨架上下；柱筋在4米以内，重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起，柱筋在4米以上，应搭工作台；柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

4、绑扎基础钢筋时，应按施工队设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

5、起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1米以内始准靠逝，就位支撑好方可摘钩。

6、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人；人工绞绞磨拉直时，不准用胸、肚直接触推杠，并缓慢松解，不得一次松开。

7、开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时先用脚踩紧。

8、人工断料，工具必须牢固：掌克子和打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体；切断小于30厘米短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩。

9、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。

10、使用切断机时，机械运转正常后，方准断料；断料时，手与刀口

距离不得小于15厘米，活动刀片前进时禁止送。

11、切断钢筋禁止超过机械的负载能力；切断低合金钢等特种钢筋，应用高硬度开片。

12、切长钢筋应有专人扶住，操作时动作要一致，不得任意拖拉；切短钢筋必须有套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

13、切料机旁应设放料台，机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆动范围和刀口附近，非操作人员不得停留。

14、操作除锈机时应戴口罩和手套，带钩的钢筋严禁上机除锈；除锈应在基本调直后进行，操作时要放平握紧，站在钢丝刷侧面。

15、在调直机上不准放物件，以防机械震动落入机体；钢筋装入滚筒；严禁戴手套操作；钢筋调直到末端时，人员必须躲开，以防甩动伤人；短于2米或直大于9毫米的钢筋调直，应低速加工。

16、使用弯曲机，钢筋要紧贴档板，注意放入插头的位置和回转方向不得开错；弯曲长钢筋，应由应专人扶住，并应站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不得拖拉；调头弯曲，防止碰撞人和物，更换插头，加油及清理，必须停机后进行。

17、不直钢筋禁止在弯曲机上弯曲，弯曲长钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径，根数及机械转速严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设档护装置的一侧站人。

18、冷拔丝时，操作者站在滚筒一侧操作，与工作台应保持50厘米，先用机将钢筋头部压小；禁止用手直接接触钢筋和滚筒。

19、钢筋的末端通过冷拔模子时，应立即踩脚闸分开离合器，同时用工具压住钢筋端头防止回弹。

20、冷拔过程中，注意放线架，压辘架和滚筒三者之间的运行情况，发现故障，应即停机检修。

电工安全技术操作规程

1、必须经过有关部门安全技术培训，考试合格后发给操作证，方可独立操作上岗。

2、所有绝缘、检验工具，应妥善保管严禁他用，并应定期检查、检验。

3、现场施工用高低压设备及线路，应按照施工队组织设计及有关电气安全区技术规程安装和架设。

4、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

5、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零、接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

6、在架空输电线路下面工作应停电，不能停电时，应有隔离防护措施；在架空输电线路一侧工作时，不能在任何情况下，起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线的最近距离应不小于规范规定。

7、有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用绝缘灭火机或干砂灭火。

8、气设备所有保险丝（片）的额定电源应与其负荷容量相适应；

禁止用其他金属丝代替保险丝。

9、在高压带电区域内部分停电工作时，人体与带电部分，应保持安全距离，并需有人监护。

10、施工用电与生活用电线路必须分开架设，动力与照明漏电保护器必须分开；照明开关，灯口及插座等，应正确接入相线及零线。

11、施工现场夜间临时照明电线及灯具，室内高度应不低于2.5米，室餐高度应不低于3米，易燃易爆场所，应有防爆灯具。

12、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料，必须通行时，应在大楞上铺设脚手板。

13、要做好钢管脚手架，物料提升机、塔吊等防雷接地保护，接地体可用角钢，不得使用罗纹纲，接地电阻应符合规范要求。

14、外电架空线与脚手架等最小距离必须符合规范要求；达不到上述要求的必须用围护杆、脚手板、密目型安全网进行全封网，并悬挂醒目警告牌。

15、支线架设应设置横担、并用绝缘子固定，电线严禁架设在脚手架、树木等处，不准用竹质电杆；架空线路，不准成束架设。

16、电气设备的金属外壳，必须接地或接零，同一设备查做接地和接零，同一供电网不允许有的接地有的接零。

17、施工现场配电箱要有防雨措施，门锁齐全，有色标统一编号。

18、开关箱要做到一机一闸一保护，箱内无杂物；开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用；要有检修记录及记录本。

19、移动电箱电源线长度不大于30米，移动机具引出线不大于5米。

电焊工安全技术操作规程

1、必须经过有关部门安全技术培训，考试合格后发给操作证，方可独立操作上岗；明火作业有审批手续。

2、电焊机外壳，必须接地良好，其是源的装拆应有电工进行。

3、电焊机要设单独的开关箱、开关箱应有防雨措施，拉合时应戴手套侧向操作。

4、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套，在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

5、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

6、焊接贮存过易燃、易爆，不毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔盖打开。

7、密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应

有人监护，严禁向容器内输入氧气。

8、焊接预热工件时，应有石棉或挡板等隔热措施。

9、把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线；所有地线接头，必须连接牢固。

10、更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。

11、清除焊渣，采用电弧气割清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁

渣飞溅伤人。

12、多台焊机在一起集中施工焊时，焊机平台或焊件必须接地，并应有隔光板。

13、钍钨极要放置在密闭铅盒内，磨削钍钨极时，必须戴手套、口罩，并将粉尘及时排除。

14、二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，两端电压不大于36伏。

15、雷电时，应停止露天焊接作业。

16、施工队焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

17、必须在易燃、易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施工队焊。

18、严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属塔接起来作为焊线使用。

19、工作结束，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开 。

架子工安全操作规程

1、脚手架搭设标准：横平竖直，连接牢固，底脚着实，层层拉结，支撑挺直，通畅平坦，设施齐全，牢固。

2、架了工必须经安全技术培训考核，取得“特种作业人同安全操作证”后，才能进行脚手架的搭设和拆除工作。

3、架子工必须严格按规程的要求搭设，在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品。

4、脚手架不得钢、竹混搭、主要受力杆件，如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等，在同一建筑装立面必须使用同一材质的材料。

5、钢管脚手架的钢管必须符合国标3号钢的技术条件外径为48毫米，壁厚为3.5毫米；禁止使用有严重锈蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管。

6、扣件应有出厂合格证明，发现脆裂，变形，滑丝的禁止使用。

7、竹脚手架不准使用青嫩、枯脆、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆；各类杆件有效部分的直径小横杆不得小于9厘米，立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5厘米。绑扎脚手架的铅丝不得细于16号，并应双股并联捆扎。

8、脚手架内立杆与墙面间每隔四步设一道隔离笆。脚手架应设置之字形的上人斜道，斜道应有独立的支撑系统，转角休息平台应不小于3平方米，斜道坡度不得大于一比三，防滑条的间距不是大于30厘米。

9、钢管脚手架立杆的底脚应垂慎稳放在砼垫块或砼硬化地基上，竹脚手架立杆和剪刀撑的底脚应挖深埋置，埋深不小于30厘米；如立杆直接搁在地坪上，应增设纵、横向扫地杆。

10、脚手架两端，转角处以及外侧，每隔6~7根立杆应设剪刀撑，剪刀撑与地面的角度45~60；脚手架垂直每隔4米、水平每隔7米必须同建筑物连接牢固；拉结有两种，一为弹性拉结用其8#铅丝双股并联一建筑物拉结，二为刚性连接用钢管或钢筋与主体钢筋混凝土结构固定。

11、设置的立杆应等距纵向间距不得大于：钢管脚手架1.8米，毛竹脚手架1. 5米。

12、竹脚手架必须设顶撑，上下顶撑必须与小横杆抵紧，垂直成线，每一根顶撑与立杆绑扎不少于三道；脚手架的水平方向原则上不得断开，如因特殊施需要必须断开的，应征得现场技术负责人的许可，并应采取相应的技术因固措施。

13、脚手架横杆的接长点必须错开；钢管剪刀撑的接长必须搭接，其搭接长度不得小50厘米，竹脚手架立杆的有效搭接长度不得小于1.5米，绑扎时小头应压在大头上，绑扎不得于四道。立杆、大横杆、小横杆相交时，应先绑两根，再绑第三根，不得一扣绑三根。

14、脚手架的顶端必须按程要求封顶；里立杆低于檐口50厘米，外立杆应高出檐口1米。脚手架的外侧，自第二步起，必须每步设1.2米高的防护栏杆和30厘米高的挡脚杆；顶排的扶手栏杆不得少于二道，高度分别为1.2米和1.8米。

15、临近高压线处的脚手架外侧，必须在高压线水平，全部张设安全网，并用脚手架全部硬封闭隔绝。

16、沿街面或居民密集区，施工现场应设防护棚，防护棚上部设一道脚手片隔离，高层建筑应增设隔离层。

17、操作面高于2米的里脚手架应按脚手架规程要求搭设：操作面宽不能小于1.2米，支柱间距不能大于1.5米，外侧设防护栏杆，踢脚杆，操作平台应具有足够的强度、刚度和稳定性。

18、钢管脚手架必须有良好的避雷接地装置，接地电阻不大于4欧姆。

19脚手架与各类输电线路必须按规范要求，保证必要的安全距离，采取必须要的防护安全措施。

20、脚手架每一个平方米的施工荷载：砌筑脚手架不超过270公斤，只允许在两步脚手架上同时堆物；粉刷脚手架不超过200公斤，只允许在三步脚手架上同时施工。不准超载，脚手架上的垃圾杂物必须经常清理。

21、严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆；不准在脚手架上搁运料滑槽，搭设受料平台；不准采用斜拉斜吊方式从脚手架上进料。

22、脚手架的拆除应明确专人负责指挥，拆除前必须进行全面检查加固；拆除时指定人警戒；拆除必须按搭设的逆顺序自上而下进行，做到一步一清，严禁上下同时拆除。

23、拆除钢管脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人员往下顺杆子。

24、拆下的脚手钢管、脚手片、扣件、密目型安全网等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下抛掷。

普通工安全技术操作规程

1、挖掘土方，两人间距保持2-3米，并由上面下逐层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。

2、开挖沟槽、基坑等，就根据土质挖掘深度放坡，必要时设置固壁支撑；挖出的泥土应堆放在沟边1米以外，并且高度不得超过1.5米。

3、吊运土方，绳索、滑轮、钩子、箩筐等应完好牢固，起吊时垂直下方不得有人。

4、拆除固壁支撑应自下而上进行，填好一层再拆一层，不得一次拆到顶。

5、使用蛙工打夯机，电源是缆必须完好无损，必须配备触电保护器。操作时应戴绝缘手套，严禁夯打电源线；在坡地或松土处打夯，不得背着牵扯引打夯机；停止使用应拉闸断电始准搬运。

6、用手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撤把溜放；前后车距在平地不得小于2米，下坡不得小于10米，

7、从砖垛上邓砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取，整砖和单砖应分开传送。

8、脚手架上放砖的高度不准超过三层侧砖。

9、车辆未停稳，禁止上下和装卸物料，所装物料要垫好绑牢；开车厢挡板应站在侧面。

卷扬机操作工安全技术操作规程

1、机操人员必须经过安全技术培训，经考试合格，取得操作证，方可独立操作。

2、卷扬机应安装在平整坚实，视野良好的地点，机身和地锚必须牢固；绳筒与导向滑轮中心线应垂直对正；卷扬机距离导向滑轮一般应不小于15米。

3、作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮，确认安全可靠，方准操作。

4、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。

5、作业时，不准有人越跨卷扬机的钢丝绳。

6、吊运重物需在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。

7、操作时，严禁擅自离开岗位。

8、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。

9、作业中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。

10、钢丝绳卷筒必须设置防护罩。

11、严禁人员乘坐吊篮。

12、工作完毕，应拉掉掉闸刀，锁好电箱。

混凝土搅拌机、砂浆机操作工安全技术操作规程

1、机器人员必须经过安全技术培训，经考试合格，取得操作证，方可独立操作。

2、搅拌机必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。

3、开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等，确认安全可靠，滚筒内不得有异物，方准操作。

4、进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留；工作完毕后应将料斗固定好。

5、运转时，严禁将手或工具伸进滚筒内。

6、现场检修时，应固定好料斗，切断电源；进入滚筒时，外面应有人监护。

7、操作时，严禁擅自离开岗位。

8、工作完毕，应拉掉闸刀，锁好电箱。

塔吊司机安全技术操作规程

1、司机必须身体健康，两眼视力不近视，无色盲，两耳无听力障碍。必须经过安全技术培训考试，取得“特种作业人员安全操作证”后，方可独立操作。

2、司机必须熟知所操作塔吊的性能构造，按塔吊有关规定进行操作，严禁违章作业，应熟知机械的保养、检修知识，按规定应经常对机械进行日常保养。

3、塔吊必须有灵敏的吊钩、绳筒、断绳保险装置，必须具备不效的超高限位、变幅限位、行走限位、力矩限制器、驾驶室升降限位器等，上升爬梯应有护圈。

4、塔吊行走范围内，电缆线不能有接头，有良好卷缆器，电缆线不能乱拖乱拉。

5、作业时，应将轨钳提起，清除轨道上障碍物，拧好夹板螺丝；使用前应检查试吊。

6、作业时，应将驾驶室窗子打开，注意指挥信号；冬季驾驶室内取暖，应有防火、防触电措施。

7、多机作业，应注意保持各机操作距离，各机吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3米。

8、塔吊行走到接近轨道限位开关时，应提前减速停车；信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。

9、起吊时起重臂下不得有人停留或行走，起重臂、物件必须与架空电线保持安全距离；起吊应支持“十不吊”的安全操作规定。

10、物件起吊时，禁止在物件上站人或进行加工；必须加工时，应放下垫好并将吊臂、吊钩及回转的制动器刹住，司机及指挥人员不得离开岗位。

11、起吊在满负荷或接近负荷时，严禁降落臂杆或同时进行两个动作 。

12、起吊重物严禁自由下落，重物下落用手刹或脚刹控制缓下降。

13、作业完毕后，塔吊应停放在轨道中部，臂杆不应过高，应顺向风源，卡紧夹轨钳，切断电源，应将起吊物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空档，开关门上锁。

14、自升塔吊在吊运物件时，平衡重必须移动至规定位置；专用电梯每次限乘3人，当臂杆回转或起重作业时，严禁开动电梯。

15、塔吊在顶升中，必须有专人指挥，看管电源，操纵液压系统和坚固螺栓；顶升时必须放松电缆，放松长度应略大于总的顶升高度，并固定好电缆卷筒；顶升时，应把起重

目       录

一、安全生产管理制度

| 序 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 |
| 2 | 安全技术措施计划执行制度 |
| 3 | 安全技术交底制度 |
| 4 | 施工机具进场验收与保养维修制度 |
| 5 | 项目部安全检查制度 |
| 6 | 项目部安全教育制度 |
| 7 | 伤亡事故快报制度 |
| 8 | 考核奖罚制度 |
| 9 | 项目部班前安全活动制度 |
| 10 | 施工现场门卫制度（外来人员管理制度） |
| 11 | 施工现场消防制度和措施 |
| 12 | 施工现场卫生责任制 |
| 13 | 危险品安全管理制度 |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

目       录

二、各工种安全技术操作规程

| 序 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 01 | 泥工安全操作规程 |
| 02 | 混凝土工安全技术操作规程 |
| 03 | 木工安全技术操作规程 |
| 04 | 钢筋工安全技术操作规程 |
| 05 | 电工安全技术操作规程 |
| 06 | 电焊工安全技术操作规程 |
| 07 | 架子工安全技术操作规程 |
| 08 | 普通工安全技术操作规程 |
| 09 | 卷扬机操作工安全技术操作规程 |
| 10 | 砼搅拌机、砂浆机操作工安全操作规程 |
| 11 | 塔吊司机安全技术操作规程 |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |